Armoires industries salissantes classiques

Fourniture d'armoires industries propres classiques réf. 113.X1 de la société SUFFIXE (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 70) ou équivalent.

Quantitatif :

Selon plan de l'architecte

Détails techniques :

Dimensions standard des colonnes : hauteur 183,5 cm + pieds 15 cm – largeur 40 cm – profondeur 50 cm.

Armoires réalisées intégralement (corps et portes) en stratifié massif d'épaisseur 10 mm, garanti en ambiance humide.

Assemblage rapide par insertion et vissage des panneaux stratifié (plancher, étagères et parties supérieures). En option, possibilité de prémontage en usine.

Montage par bloc de 1 à 4 colonnes permettant la réalisation de meubles ou de batteries complètes.

Charnières inox, installées à droite de la colonne en standard.

Les étagères sont installées avec une pente de 2%, permettant l'évacuation par l'avant des eaux de lavage.

Visserie inox, invisible en façade. Les armoires reposent sur des longerons en aluminium anodisé de section rectangulaire 50x30 mm, supportés par des pieds vérins réglables en nylon armé de fibres de verre incorrodables ou posés sur un socle en maçonnerie.

Numérotation sur chaque porte.

Généralités :

- Chaque case est équipée d'une étagère et d'une barre à cintres et d'une séparation verticale en stratifié massif sous l'étagère.

- - Systèmes de fermetures au choix :

- 1 utilisateur avec serrure de sûreté à clef (2 clefs par serrure avec passe général),porte cadenas ou serrure à code.

- - Plusieurs utilisateurs avec serrures à monnayeur ou serrure à code.

- (Pour d'autres types de fermetures, nous consulter).

- - Couleurs des casiers :

- Coloris selon le choix de l'Architecte suivant le nuancier SUFFIXE (20 coloris au choix).

Options :

- Socles bancs supports de casiers classiques simples (réf. 227.11) ou double face (réf. 227.12)

Dimensions : hauteur 35 cm – saillie du banc 35 cm – longueur de 60 cm à 30 m par tranches de 30 et 40 cm.

- Toit incliné en stratifié massif.

- Imposte en stratifié massif.