Combinés muraux classiques

Fourniture de combinés muraux classiques réf. 241.31 de la société Suffixe (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 70) ou équivalent.

Quantitatif et dimensions :

Selon plan de l'architecte

Détails techniques :

Dimensions : hauteur 175 cm – largeur 34 cm

Dimensions avec porte-paquets (en option) : hauteur 175 cm – largeur 34 cm

Piétements en tube d'acier de section carrée ou rectangulaire, enrobé de résine 100% polyester cuite au four. Les piétements sont constitués de montants verticaux 30x30 mm; de console de bancs 30x30 mm et 35x15 mm et de consoles porte-paquets (en option) 35x20 mm.

Piétements arrières vissés au sol et au mur ; console murale soudée sur les piétements.

Les piétements supportent 1 lisse de portemanteaux GS.

Hauteur d'assise banc 44 cm – hauteur des lisses de portemanteaux 155 cm.

Longueurs de 1,20 m à 3 m par tranche de 15 cm.

Généralités :

- Assises au choix :

- 2 lames PVC de dimensions 127x32 mm, épaisseur 3 mm. Renfort intérieur oméga acier. Embouts ABS blancs.

Coloris selon le choix de l'architecte suivant le nuancier Suffixe.

- 2 lames bois exotique 120x32 mm (avec 2 couches de vernis polyuréthane incolore).

- 2 lames lamellé-collé 120x32 mm (avec 2 couches de vernis polyuréthane incolore).

- Plateau lamellé-collé 260x32 mm (avec 2 couches de vernis polyuréthane incolore).

- Piétements et consoles :

Coloris selon le choix de l'architecte suivant le nuancier piétements et consoles Suffixe (11 coloris au choix).

- Bipatères GS :

Coloris selon le choix de l'architecte suivant le nuancier bipatères GS Suffixe.

Options :

- Porte-paquets réf. 242.01

- Dosseret : 1 lame assortie à l'assise réf. 297.011

- Grille porte-chaussures réf. 297.021: consoles en tube acier 30x30 mm et lisses 30x15 mm. L'ensemble enrobé de résine 100% polyester cuite au four. A fixer au mur ou sur consoles (sauf banc mural). Couleur au choix selon nuancier Suffixe.