Porte-paquets classiques

Fourniture de porte-paquets classiques réf. 232.1 de la société Suffixe (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 7) ou équivalent.

Quantitatif et dimensions :

Selon plan de l'architecte

Détails techniques :

Dimensions : hauteur 36 cm – profondeur 39 cm

Consoles en tube d'acier de section 35x20 mm, enrobé de résine 100% polyester cuite au four.

Longueurs de 1,20 m à 3 m par tranches de 15 cm.

Généralités :

- Assises au choix :

- 2 lames PVC de dimensions 127x32 mm, épaisseur 3 mm. Renfort intérieur oméga acier. Embouts ABS blancs.

Coloris selon le choix de l'architecte suivant le nuancier  Suffixe.

- 2 lames bois exotique 120x32 mm (avec 2 couches de vernis polyuréthane incolore).

- 2 lames lamellé-collé 120x32 mm (avec 2 couches de vernis polyuréthane incolore).

- Plateau lamellé-collé 260x32 mm (avec 2 couches de vernis polyuréthane incolore).

- Piétements et consoles :

Coloris selon le choix de l'architecte suivant le nuancier piétements et consoles Suffixe (11 coloris au choix).

- Bipatères GS :

Coloris selon le choix de l'architecte suivant le nuancier bipatères GS Suffixe.